杭州萧山国际机场收费岗亭监控及拾音器采购项目询价文件

## 第一部分询价公告

由于业务生产需要，杭州萧山国际机场现就收费岗亭监控及拾音器采购项目询价，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加报价。

- 询价内容：（具体详见询价文件第二部分“用户需求书”）

## 二、报价人资格要求

① 具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料。

② 未被列入失信被执行人名单（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在报价截止日前为失信被执行人的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

③ 近3年（2021年1月1日至报价响应截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，报价时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

④具有增值税一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在询价响应文件中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，询价人将依法取消其中标候选人资格。

## 供应商提供材料：

## 1.报价单

## 2.报价人资格证明材料

## 四、评选方式：经评审的最低价。

- 五、报价途径：《响应文件》寄/送至杭州萧山国际机场P3停车楼出口办公室

- 联系人：周工

- 电话：0571-83837015

## 六、询价截止时间：2024年5月15日上午10:00(北京时间)

## 七、联系方式

- 联系人：    周工      联系电话：0571-83837015

监督联系人：李工      联系电话：0571-83833345

- 第二部分用户需求书

## 一、项目概况及总体要求

1、项目名称：收费岗亭监控及拾音器采购项目

2、工程地点：交通中心停车库进出口

3、建设工期：30日历日

## 二、技术标准

1.所有设施设备需按招标方要求安装至指定点位，并通过调试后确保能正常使用，安装过程中涉及走线、穿墙、铺设等细小工程，由投标人负责承担，施工前需经招标方确认后实施；

2.确保所有设施设备安全性能可靠，安装及后期使用过程中无安全隐患，设备所需电源、电线、插座等均使用国家正规品牌产品。

## 三、服务要求

1、对交通中心进口3岗亭、出口3岗亭、南北辅导岗亭，总计8个岗亭安装监控半球及拾音器。

2、将8个监控汇聚至隔离带室外箱。

3、硬盘录像机安装交通中心监控室，监控储存不低于90天，完成安装调试。

4、中标单位施工前须于招标方沟通并提供施工计划，在施工过程中不得对交通中心停车库的正常通行造成影响。

## 四、施工量清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万星光红外定焦防暴半球 | DH-IPC-HDBW3433R-AS-YC | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 高保真拾音器 | DH-HSP202 | 连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）； 拾音范围：1～150平方米，约半径7米； 灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）； 指向特性：全指向性； 动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）； 功耗：＜2W | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR5832FG-4KS3-YC | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16TB。； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 6路 5 MP@30fps; 8路 4 MP@30fps; 16路 1080p@30fps；开智能：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 8T | 8T监控专用 | 块 | 6 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | LS-5130S-28P-PWR-EI-H1 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥126Mpps 2. 表项：路由表≥1K，ARP≥1K,ACL≥1K，MAC≥16K，内存≥512M，FLASH≥256M 3. 端口：24千兆电口+4千兆SFP 4. 支持POE+；POE供电功率≥190W； 5. 支持OPENFLOW 1.3 6. 支持横向虚拟化≥9台，支持纵向虚拟化技术； 7. 路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPF 8. 支持STP/RSTP/MSTP / ERPS/RRPP协议 9. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10. 支持DHCP client、DHCP Snooping、DHCP Server 11. 支持端口防雷≥10KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | SFP-GE-LX-SM1310-D 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 2 |  |  |  |
| 7 | 网线 | 六类网线 | UTP6 | 米 | 430 |  |  |  |
| 8 | 音频线 | RVVP4*0.5 | 屏蔽阻燃 | 米 | 120 |  |  |  |
| 9 | 管材 | 20型管 | 20阻燃型 | 米 | 160 |  |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 含各类跳线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件：报价单（格式）

报 价 单

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万星光红外定焦防暴半球 | DH-IPC-HDBW3433R-AS-YC | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°； 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽:48Ｍ）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 高保真拾音器 | DH-HSP202 | 连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）； 拾音范围：1～150平方米，约半径7米； 灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）； 指向特性：全指向性； 动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）； 功耗：＜2W | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | DH-NVR5832FG-4KS3-YC | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16TB。； 分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 解码能力：不开智能：2路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 4路 8 MP@30fps; 6路 5 MP@30fps; 8路 4 MP@30fps; 16路 1080p@30fps；开智能：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps；； 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口； 音频输出：1路，RCA接口； HDMI接口：1个； VGA接口：1个； 网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒； | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 8T | 8T监控专用 | 块 | 6 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | LS-5130S-28P-PWR-EI-H1 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥126Mpps 2. 表项：路由表≥1K，ARP≥1K,ACL≥1K，MAC≥16K，内存≥512M，FLASH≥256M 3. 端口：24千兆电口+4千兆SFP 4. 支持POE+；POE供电功率≥190W； 5. 支持OPENFLOW 1.3 6. 支持横向虚拟化≥9台，支持纵向虚拟化技术； 7. 路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPF 8. 支持STP/RSTP/MSTP / ERPS/RRPP协议 9. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 10. 支持DHCP client、DHCP Snooping、DHCP Server 11. 支持端口防雷≥10KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | SFP-GE-LX-SM1310-D 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 2 |  |  |  |
| 7 | 网线 | 六类网线 | UTP6 | 米 | 430 |  |  |  |
| 8 | 音频线 | RVVP4*0.5 | 屏蔽阻燃 | 米 | 120 |  |  |  |
| 9 | 管材 | 20型管 | 20阻燃型 | 米 | 160 |  |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 含各类跳线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.总报价已包含空收费岗亭监控及拾音器采购项目所有费用，安装调试。

2.发票：税率为【】%的增值税专用发票。

3.支付方式：施工完成后，经验收合格后支付100%货款。

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）